TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE DISCAPACITADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE NORTE

REQUISICIÓN N°6264

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| - COLUMNA PRINCIPAL |  |  |  |
| 1.1 | Mantenimiento general de las COLUMNAS de 12”x1/4” de 11 metros de altura, incluyendo las riostras, grateada manual mecánica al 90% y piqueteado, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). (En el remate superior de las columnas se debe colocar tapa inclinada para evitar el represamiento del agua en la parte superior). | 3 | UNIDAD |
| 1.2 | Reparación de sección columna de 12”x1/4” (enchaquetado) que se encuentre perforada luego de realizar el piqueteado. Se hará evaluación con Supervisor de obra de la perforación antes de ejecutar este ítem. La longitud de enchaquetado será de mínimo 30cm x ¼ del desarrollo del tubo. El material a usar en este ítem será igual a la tubería de la columna o de la riostra. | 6 | ML |
| - CUBIERTA RAMPA |  |  |  |
| LÁMINAS |  |  |  |
| 2.1 | Desmonte de láminas de policarbonato en mal estado, incluye el retiro de los elementos generados por la actividad. | 53 | UND |
| 2.2 | Suministro e instalación de láminas de policarbonato alveolar CONTROL SOLAR de 8 mm pesada de espesor marca ARKOS, de acuerdo con las medidas y especificaciones actuales (2.72 curvatura x 1.05 de ancho), incluye todos los accesorios necesarios de la marca ARKOS para su correcta instalación. (Conectores base en aluminio estructural y conector tapa en aluminio estructural, empaques para conectores estructurales base y tapa, tornillería en acero inoxidable con capelote para protección: se requiere un mínimo de 5 tornillos por cada sección de conector, remate en U aluminio para borde de láminas, silicona, cinta de ventilación, etc.). (En el APU deben estar descritos y detallados todos los accesorios aquí mencionados, la marca de la lámina y el rolado de los conectores estructurales). | 53 | UND |
| CORREAS |  |  |  |
| 2.3 | Desmonte de CORREAS de 3”x1/8 del tramo final donde van fijadas las láminas de policarbonato, incluye retiro de los residuos generados por la actividad. | 136 | ML |
| 2.4 | Suministro e instalación de CORREAS en ACERO AL CARBÓN de 3”x 1/8" del tramo final, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 136 | ML |
| TUBERÍA PERIMETRAL CUBIERTA |  |  |  |
| 2.5 | Desmonte de TUBERÍA PERIMETRAL TRAMO 3 Y 4 de 3”x1/8” en mal estado, incluye retiro de los residuos generados por la actividad. | 150 | ML |
| 2.6 | Suministro e instalación de TUBERÍA PERIMETRAL TRAMO 3 Y 4 en ACERO AL CARBÓN de 3”x1/8”, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 150 | ML |
| 2.7 | Desmonte de TUBERÍA HORIZONTAL de 3”x1/8" en mal estado, incluye retiro de los residuos generados por la actividad. | 25 | ML |
| 2.8 | Suministro e instalación de TUBERÍA HORIZONTAL de ACERO AL CARBÓN de 3”x 1/8" que sostiene la tubería vertical del tramo final (parte superior), incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 25 | ML |
| 2.9 | Desmonte de TUBERÍA VERTICAL de 3”x1/8” del tramo final en mal estado, incluye retiro de los residuos generados por la actividad. | 16.56 | ML |
| 2.10 | Suministro e instalación de TUBERÍA VERTICAL de ACERO AL CARBÓN de 3”x1/8” del tramo final, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 16.56 | ML |
| 2.11 | Mantenimiento general de tubería de 6”x 1/8" que sostiene la tubería vertical del tramo final en mal estado (parte inferior), incluye grateada manual mecánico al 90%, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 25 | ML |
| 2.12 | Reparación de tubería de 6”x1/8" que sostiene la tubería vertical del tramo final (enchaquetado) que se encuentre perforada luego de realizar el piqueteado. Se hará evaluación con Supervisor de obra de la perforación antes de ejecutar este ítem. La longitud de enchaquetado será de mínimo 30cm x ¼ del desarrollo del tubo. El material a usar en este ítem será igual a la tubería de la columna o de la riostra. | 6 | ML |
| 2.13 | Suministro e instalacion de TUBERÍA CENTRAL de 1”x1/8” pulgada donde va fijada la tubería eléctrica, grateada manual mecánica al 90%, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 60 | ML |
| ELEMENTOS DE SOPORTE |  |  |  |
| 2.14 | Desmonte de LÁMINAS CON PERFORACIONES de 1/4 y TUBERÍA PERIMETRAL DE LÁMINA de 3"x1/8 , incluye retiro de los residuos generados por la actividad. | 7 | UND |
| 2.15 | Suministro e instalacion de LÁMINAS CON PERFORACIONES de¼ y TUBERÍA PERIMETRAL DE LÁMINA en ACERO AL CARBÓN de 3”x1/8, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 7 | UND |
| - METALDECK |  |  |  |
| 3.1 | Mantenimiento general de la lámina Metaldeck de 3” calibre 20; incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 230 | M2 |
| 3.2 | Suministro e instalación de lámina Metaldeck de 3” calibre 20 como refuerzo del Metaldeck inferior de los descansos de la rampa, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 50 | M2 |
| - TUBERÍA PERIMETRAL PLATAFORMA |  |  |  |
| 4.1 | Mantenimiento general plataforma inferior de la rampa, se le debe realizar mantenimiento manual mecánico general al 90% a la TUBERÍA PERIMETRAL PLATAFORMA de 8”x3/16”. Incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 96 | ML |
| 4.2 | Mantenimiento general plataforma inferior de la rampa, se le debe realizar mantenimiento manual mecánico general al 90% a la TUBERÍA HORIZONTAL INFERIOR de 3”x1/8”. Incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 42 | ML |
| 4.3 | Reparación de sección de plataforma de ambas tuberías de 8”x3/16” que la conforman (enchaquetado) que se encuentre perforada luego de realizar el piqueteado. Se hará evaluación con Supervisor de obra de la perforación antes de ejecutar este ítem. La longitud de enchaquetado será de mínimo 30cm x 3/16" del desarrollo del tubo | 6 | ML |
| 4.4 | Desmonte de TUBERIA PERIMETRAL PLATAFORMA DE 8"x 3/16" y TUBERIA HORIZONTAL INFERIOR 3"x 1/8". | 145 | ML |
| 4.5 | Suministro e instalación de TUBERÍA PERIMETRAL PLATAFORMA en ACERO AL CARBÓN de 8”x3/16”. Incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 109 | ML |
| 4.6 | Suministro e instalación de TUBERÍA PERIMETRAL PLATAFORMA en ACERO AL CARBÓN de 3”x1/8”. Incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color rojo (código del color 50806), relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 36 | ML |
| 4.7 | Suministro e instalacion de Platina acero al carbón de 2" x1/4 para confinamiento de concreto sobre el Metaldeck. | 96 | ML |
| - SOPORTE DE METALDECK |  |  |  |
| 5.1 | Mantenimiento general de tubería (inferior) de 8”x1/2” que sostiene la plataforma de Metaldeck, grateada manual mecánica al 90%, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el AJUSTADOR EPÓXICA 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 81 | ML |
| 5.2 | Reparación de tubería de 8”x 1/2" que sostiene la plataforma de Metaldeck (enchaquetado) que se encuentre perforada luego de realizar el piqueteado. Se hará evaluación con Supervisor de obra de la perforación antes de ejecutar este ítem. La longitud de enchaquetado será de mínimo 30cm x ¼ del desarrollo del tubo. El material a usar en este ítem será igual a la tubería de la columna o de la riostra. | 6 | ML |
| 5.3 | CONCRETO DE 3500 PSI, E= 0,10 M. ESTAMPADO (Incluye acabado, actividad de estampado, desmoldande, color, textura y endurecedor). | 80 | M2 |
| 5.4 | Suministro y aplicación de pintura de tráfico de color amarillo de la marca PINTUCO en piso de rampa, aplicar con rodillo. | 175 | M2 |
| - RIGIDIZADORES |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de rigidizadores en cartelas en ACERO AL CARBÓN con forma de triángulo rectángulo de 20x20 con espesor de 3/8” instaladas en la parte inferior de las plataformas, incluye aplicación de pintura marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el ajustador Epóxica 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 15 | UND |
| - INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 7.1 | Desmonte de red eléctrica actual el cual incluye cableado, tubería IMC, accesorios, etc.; posteriormente se debe suministrar e instalar nueva acometida eléctrica en cable N°12 marca CENTELSA con todas sus fases (Fase, neutro y tierra), la tubería en la que debe ir el cableado será en tubería IMC de ½” pulgadas (estas van instaladas en las columnas y tramos 2, 3 y 4), incluye accesorios: (24) cajas de paso octagonales Rawelt, (24) tapa ciega Rawelt octagonales, (4) cajas de paso 4x4, (4) tapas ciegas de 4x4, (1) caja Rawelt 2x4, (1) interruptor sencillo marca LEGRAND, (30) metros de tubería tipo coraza de ½”, (10) conectores rectos tipo coraza de ½”, (40) metros de cable encauchetado marca CENTELSA de 3x12 AWG, (20) prensa estopa de½”. (Esta tubería se le debe aplicar el mismo tipo de pintura en el tramo 3 y 4 marca HEMPEL: HEMPADUR MASTIC 45880, relación de mezcla 4 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco posteriormente a eso aplicar HEMPATHANE 55210 de color gris, relación de mezcla 7 a 1, de 3 a 4 mils de espesor en seco; cada mezcla se le debe incluir el ajustador Epóxica 08801 al 5% de dilución. (En el APU deben estar descritos y detallados todos los materiales aquí mencionados). | 120 | ML |
| 7.2 | Desmonte de lámparas existentes, estas deben ser entregadas a la Universidad para su disposición final. | 12 | UND |
| 7.3 | Suministro e instalación de lámparas herméticas LED de 36W P25608 marca SYLVANIA, incluir el suministro e instalación de guayas recubiertas con plástico para sujeción de la tubería. | 20 | UND |
| - VARIADOS |  |  |  |
| 8.1 | Inspección de los cordones de soldadura de toda la estructura de la rampa. Ensayo No destructivo (END) (Tintas penetrantes) (con inspector calificado). No se requiere de pruebas de laboratorios ni expedición de certificados. | 1 | GLOBAL |
| 8.2 | Repotenciación o aplicación de soldadura donde se requiera y el desbaste y pulida una vez reforzados. Pintura según esquema planteado en este cuadro. | 20 | ML |
| - SISTEMA DE PROTECCIÓN |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de plástico y cartones para protección de barandas en acero inoxidable, piso de la rampa y sendero cubierto en policarbonato, incluir también cerramiento del perímetro con polisombra para delimitación del área de trabajo. | 1 | GLOBAL |
| 9.2 | Apuntalamiento de la estructura de la rampa con andamios certificados de carga y gatos de carga mientras se realiza el cambio de la estructura. (En la oferta económica el proveedor debe adjuntar diagrama o esquema del apuntalamiento propuesto para la estructura). | 1 | GLOBAL |
| - PLANOS AS-BUILT |  |  |  |
| 10.1 | Servicio de Digitalización y levantamiento arquitectónico en planos de toda la rampa, esta debe entregarse en formato AutoCAD (DWG), PDF y en planos físicos impresos, en él debe contener: plano arquitectónico en planta, cortes, fachadas, debidamente acotado y especificado. | 1 | GLOBAL |
| - PERSONAL EN OBRA |  |  |  |
| 11.1 | Servicio de Residente de obra profesional Arquitecto o Ingeniero con permanencia del 100% en obra. | 1 | GLOBAL |
| 11.2 | Servicio de profesional SST/Coordinador de trabajo en altura con permanencia del 100% en obra. | 1 | GLOBAL |
| - ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |
| 12.1 | Limpieza y pulida de todas las barandas en acero inoxidable. | 1 | GLOBAL |
| 12.2 | Limpieza general, orden y aseo y botada de escombros. (Al momento de retirar los residuos generados por la obra como escombros o metales por la demolición y demás, la empresa que realice la disposición final debe aportar el certificado de a donde se dirigen estos residuos). | 1 | GLOBAL |

- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROVEEDOR FAVORECIDO

El proveedor favorecido deberá suministrar previamente toda una documentación SST basado en los requerimientos mínimos establecidos en el manual de contratistas de la Universidad Libre en virtud de los trabajos a realizar; la documentación solicitada es la siguiente:

- Requisitos Generales:

- Certificado de SG-SST emitido por ARL vigente al periodo de la prestación del servicio.

- Afiliaciones o pagos a SS (ARL. salud y pensión) de los trabajadores que realizaran labores dentro de la Universidad.

- Fotocopia de las cédulas del personal que va a desarrollar la actividad, vigentes durante el momento de la prestación del servicio.

- Hoja de vida, licencia y curso de 50 o 20 horas del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Matriz de peligros y riesgos, ajustada a las actividades que se realizaran dentro de la Universidad.

- Procedimientos de trabajo seguro. ATS, entre otros. Diligenciamiento del Formato de Análisis Seguro de Trabajo, firmado por las personas que van a desarrollar la actividad. Este formato deberá contener como mínimo, paso a paso de la actividad, peligros, consecuencias, medidas de prevención y EPP requeridos.

- Matriz de EPP y soporte de entrega firmado por el trabajador de la recepción de los EPP por parte de la empresa.

- Plan de emergencias (análisis de vulnerabilidad, planes de acción, brigadas de emergencia y recursos).

- Trabajo en alturas

- Programa de prevención contra caídas (Resolución 4272 de 2021).

- Certificado de coordinador de alturas (el coordinador debe estar presente en sitio).

- Certificado de trabajador autorizado o reentrenado.

- Concepto de aptitud médica vigente (máximo 1 año), de los trabajadores que realicen trabajo en alturas.

- Listado de equipos (arnés, línea de vida, mosquetones, etc.).

- Procedimientos de rescate operativo

- Permisos de trabajo y ATS firmados.

- Inspección de equipos de altura.

- Sustancias químicas

- Fichas de datos de seguridad (FDS).

- Etiquetado según el sistema globalmente armonizado (SGA).

- Riesgo eléctrico

- Procedimiento de trabajo seguro en zonas con riesgo eléctrico.

- Uso obligatorio de EPP dieléctrico.

- Listado de herramientas eléctricas y maquinaria.

- Soporte de mantenimiento preventivo actualizado.

- Otros

- Plan de manejo de tráfico interno (si aplica).

- Señalización temporal de obra y demarcación de zonas de riesgo.

- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL AL PROVEEDOR FAVORECIDO.

Todo contratista que desarrolle o ejecute labores de mantenimientos locativos, obras civiles, eléctricas, etc. debe ajustarse a unos requerimientos mínimos de Gestión e Impacto Ambiental; toda vez que se surta el correspondiente proceso de contratación y se escoja al proveedor favorecido deberá suministrar durante la ejecución de la obra y al final de la misma y/o cuando se requiera; la siguiente documentación:

- En caso de que se generen residuos de naturaleza química como pinturas, aceites o solventes y residuos asociados como guantes, tapabocas y estopas, deberá presentar certificado de disposición final de dichos residuos.

- Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento.

- Estar debidamente señalizado.

- Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas (puede ser el carpado).

- Realizar una planificación adecuada de la obra que incluya la determinación de la cantidad estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, con el fin de evitar la pérdida de materiales.

- Realizar separación por tipo de RCD en obra (productos de excavación, productos de cimentación, pétreos y no pétreos).

- Almacenamiento diferencial de materiales de construcción.

- Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra (si aplica).

- Entregar los RCD a un gestor RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte certificado al sitio de aprovechamiento o disposición final.

NOTA: El proveedor debe presentar su propuesta económica junto con los APU (análisis de precios unitarios), cabe aclarar que esto es de carácter obligatorio para que la propuesta sea tenida en cuenta y también debe anexar junto con la cotización y los APUS, (El no presentar los APU en la propuesta quedan por fuera de elección) CARÁCTER OBLIGATORIO. El AIU (Administración, imprevistos, utilidad) será del 18%.

Para efectos de aclaraciones de inquietudes, sugerencias, observaciones referentes al presente proceso licitatorio, favor usar el canal exclusivo de comunicación correo electrónico secretariageneral.baq@unilibre.edu.co en las fechas y horas que establece el cronograma del pliego de condiciones.